Varfree

Le  caldaie  murali  a  condensazione  della  serie VARFREE   sono il risultato finale di una grande ricerca nel campo della condensazione e nascono principalmente per rispondere alle esigenze dei nostri clienti nelle installazioni per uso domestico. VARFREE permette di ottenere enormi vantaggi a livello di rendimento termico ed impatto ambientale grazie al ridotto numero di accensioni/spegnimenti ed al continuo adeguamento al funzionamento minimo richiesto dal variare delle condizioni climatiche.

Il  bruciatore   a  premiscelazione  totale modula dal 20% al 100% della potenza.

Questa modulazione di potenza permette un adattamento preciso e stabile del carico termico della caldaia secondo le necessità reali dell’impianto, assicurando un'elevata resa dell'esercizio e un funzionamento silenziosissimo.

L’ingombro  ridotto  della  caldaia  Varfree facilita l’istallazione in locale caldaia e permette l’istallazione fino alla massima potenza in uno spazio minimo.

La caldaia murale compatta Ygnis VARFREE  nasce per la predisposizione in cascata: una serie di accessori permette l’installazione di diversi generatori in una sola centrale termica grazie all’assemblaggio di vari kit idraulici.

Le caldaie serie Varfree sono progettate  e  costruite  in  conformità  alle  direttive  europee  90/396/CEE.

Grazie  alla  grande  modulazione  di  potenza  del generatore  insieme  alla  drastica  diminuzione  del  numero  di  accensioni  e  spegnimento,  abbiamo nuovamente ridotto le perdite dovute a frequenti preventilazioni ed aumentato così ulteriormente il rendimento delle caldaie murali Ygnis Varfree.

La resa utile del generatore aumenta con la riduzione della percentuale di carico del bruciatore e con un valore di temperatura di ritorno inferiore a 57°C: con una giusta applicazione si può ottenere un valore di rendimento del 106% sul P.C.I.

La  modulazione  del  bruciatore  è  gestita  dal microprocessore di ultima generazione, che assicura un funzionamento affidabile e sicuro della Varfree integrando tutte le funzioni vitali del bruciatore e della caldaia.

Un'interfaccia  utente,  posta  davanti  al  quadro  di comando, permette di parametrizzare e di leggere tutte le informazioni di funzionamento della caldaia.

Il generatore riesce  a  gestire  direttamente un circuito di riscaldamento senza alcun bisogno di valvola di miscelazione a tre vie.

Circolatore a bassi consumi in classe A, esterno al corpo caldaia.

Una  gamma  di  accessori  opzionali  permette  la gestione delle varie tipologie di utilizzo di questa serie di caldaie, dalle cascate alla compatibilità con la maggior parte dei telecontrolli oggi in commercio sul mercato.

MODELLO VARFREE 40

POTENZA UTILE  80/60°C : 33,9 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  37,1 KW

POTENZA FOCOLARE : 34,9 KW

CONTENUTO ACQUA : 3,9 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO VARFREE 60

POTENZA UTILE  80/60°C : 56,5KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  61,8 KW

POTENZA FOCOLARE : 58 KW

CONTENUTO ACQUA : 4,8 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO VARFREE 80

POTENZA UTILE  80/60°C : 76,8 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  82,8 KW

POTENZA FOCOLARE : 78,4 KW

CONTENUTO ACQUA : 6,8 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO VARFREE 100

POTENZA UTILE  80/60°C : 92,6 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  100,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 95,1 KW

CONTENUTO ACQUA : 8,2 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO VARFREE 115

POTENZA UTILE  80/60°C : 112,9 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  124,8 KW

POTENZA FOCOLARE : 115,5 KW

CONTENUTO ACQUA : 11,2 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO VARFREE 150

POTENZA UTILE  80/60°C : 135,6 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  150,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 138,5 KW

CONTENUTO ACQUA : 13,9 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR