WPH 500

Preparatore ad accumulo per acqua calda sanitaria a singolo serpentino maggiorato per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3 completo di protezione catodica.

- Scambiatore di calore a serpentino fisso (in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3) per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.

- Flangia di ispezione.

- Coibentazione con materassino di poliuretano rigido di spessore pari a 50mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati Tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.

- Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Capacità totale: 500 Lt.

- Superficie di scambio serpentino basso: 5,8 mq.

- Misure di ingombro (D x H): 750mm x 1777mm.

- Collegamenti serpentino: diametro 1” ¼

- Collegamenti sanitario: diametro 1”

- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½

- Attacco sonda diametro ½ ”

- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”

- Peso a vuoto: 198 kg.

- Classe Energetica: C

Marca YGNIS – Modello: WPH 500