RADIATEUR CHALEUR DOUCE – FLUIDE CALOPORTEUR

LISBONNE 2 (FSC 2)

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèle FSC 2, type radiateurs fluides et équipés du Pilotage Intelligent.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Technologie de chauffe en fluide caloporteur : huile minérale inaltérable

- Puissances disponibles : de 500W à 2000W en format horizontal

- Faible encombrement : 490 mm pour le modèle en 1000W

- Installation simple et rapide : support mural en « H », servant de gabarit de pose

- Cable d’alimentation : 1,5 m pour raccordement facile dans le cadre d’une réhabilitation

- Coefficient d’aptitude de 0,1

- Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C

- Boitier de commande digital tactile

- Equipé du Pilotage Intelligent :

  - Auto-programmation : mémorisation automatique du rythme de vie.

  - Anticipation de la chauffe : mesure et mémorisation du temps de montée en température pour anticiper la mise en chauffe.

  - Détection automatique d’absence et de présence : combinaison de la détection de mouvement (infrarouge) + détection de luminosité. Évite les détections nocturnes (surconsommations).

  - Détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres

- Programmation modifiable journalière intégrée

- Indicateurs de consommation énergétique :

  - Indicateur de consommation visuel (échelle de couleur sur le boîtier).

  - Estimation de la consommation en kW et euros

- Verrouillage possible des commandes et des paramètres par code PIN

- Possibilité de brider la température de consigne maximale (entre 19° et 28°)

- Fonction « bailleurs sociaux » permettant d’activer en une fois les 3 fonctions suivantes :

  - Brider la température de consigne maximale de 23°C

  - Activer la fonction anti-chauffe compulsive : obligation de confirmer le souhait de monter au-dessus de 21°

  - Sécuriser l’accès au menu par code PIN

- Connectable :

  - Pilotables à distance grâce à l’association d’une interface IO (par appareil) et d’un bridge Cosytouch connecté à la box internet du foyer

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation centralisée

- NF Électricité Performance - Catégorie 3 étoiles-œil, Classe II et IP 24. Eligible CEE

- Service express 24H de pièces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans

- Fabrication française