VARFIRST H 1500

Accumulatore inerziale per acqua di riscaldamento in acciaio al carbonio dalle seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.

- Coibentazione in poliestere morbido, spessore 100mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati tecnici principali:

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Capacita totale: 1500 Lt.

- Attacchi M/R riscaldamento: Ø 1" ½ .

- Attacchi sonde: Ø ½” .

- Peso a vuoto: 162 kg.

- Dimensioni di ingombro (D x H): 1200mm x 2200mm.

Marca YGNIS – Modello: VARFIRST H 1500