PANNEAU RAYONNANT

AMADEUS 2

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèle AMADEUS 2, type panneaux rayonnants.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Aluminium extrudé avec diffuseur à grande surface d’émission

- Puissances disponibles : de 300W à 2000W en format horizontal et 1000W, 1500W, 2000W en format vertical

- Largueur H1000W = 591 mm

- Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C.

- Réglage de la température Confort, réglage de l’abaissement Éco, réglage du mode Hors Gel (7°)

- Leur coefficient d’aptitude sera égal à 0,1 (versions horizontale et verticale).

- Système Anti-Salissures Process (ASP)

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote et Courant Porteur).

- Support mural en « H », servant de gabarit de pose pour une installation simple et rapide.

- Service express 24H de pièces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans.

- Fabrication française.

Les émetteurs devront être NF Electricité Performance **, Classe II, IP 24.

Les émetteurs seront fabriqués en France.