VARCOIL 2000

Preparatore ad accumulo per acqua calda sanitaria a singolo serpentino per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3 completo di protezione catodica.

- Scambiatore di calore a serpentino fisso (in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3) per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.

- Flangia di ispezione.

- Coibentazione con materassino di poliuretano morbido di spessore pari a 100mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati Tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.

- Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Capacità totale: 2000 Lt.

- Superficie di scambio serpentino basso: 4,2 mq.

- Misure di ingombro (D x H): 1300mm x 2524mm.

- Collegamenti serpentino: diametro 1”

- Collegamenti sanitario: diametro 1” ½

- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½

- Attacco sonda diametro ½ ”

- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”

- Peso a vuoto: 400 kg.

Marca YGNIS – Modello: VARCOIL 2000