RADIATEUR CHALEUR DOUCE

FACADE CHAUFFANTE + CORPS DE CHAUFFE ALUMINIUM

INGENIO 4

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèle INGENIO 4.

A puissance égale, les émetteurs pourront s’installer en lieu et place de la majorité des convecteurs, sans avoir à remplacer le support mural du produit en place. Un accessoire « Support de fixation universelle » sera également proposé pour permettre le remplacement de tous les convecteurs du marché sans avoir à repercer le mur.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Radiateur chaleur douce double corps de chauffe : façade chauffante (film chauffant) + corps de chauffe aluminium.

- Disponible en 2 formats : horizontal et vertical

- Facile à installer grâce à un support mural servant de gabarit de pose

- Largeur ultra compacte en format Horizontal (446mm) et vertical (390mm)

- Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C

- Coefficient d’aptitude égal à 0,1 en format horizontale et verticale.

- Boitier de commande digital et intuitif placé en partie haute

- Boitier de commande équipé du Pilotage Intelligent :

  - Auto-programmation : mémorisation automatique du rythme de vie

  - Anticipation de la chauffe : mesure et mémorise le temps de montée en température pour anticiper la mise en chauffe.

  - Adaptation aux imprévus : détection automatique des présences / absences, détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres.

Capteur de présence double technologie infrarouge et luminosité, et ne détecte pas les mouvements la nuit ni les animaux <40 cm. Capacité de détection jusqu’à 7m L’appareil devra être capable de passer en mode Confort -1 en 30 min maxi et en mode Confort -2 en 1h max en cas d’absence.

- Programmation personnalisable

- Jauge de consommation d’énergie

- Indication de consommation d’énergie en KW et €

- Jumelage des appareils situés dans une même pièce (possibilité sans connectivité)

- Pilotable à distance sur smartphone ou tablette via l’application Thermor gratuite « Cozytouch »

- Connectable via l’accessoire « Bridge Cozytouch »

- Nativement interopérable avec la connectivité Somfy.

- Verrouillage possible des commandes et des paramètres par code PIN

- Limitation de la température maximale de chauffe

- Accès restreint activable facilement pour :

  - Brider la température à une température maximale de 23°C

  - Enclencher la fonction anti-chauffe compulsive

  - Sécuriser l’accès au menu expert par code PIN

- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie

- Sauvegarde de l’heure et du jour courant par une réserve de marche de 15mins, et sauvegarde permanente de tous les autres réglages.

- NF Électricité Performance - Catégorie 3 étoiles œil. Classe II, IP 24. Eligible CEE

- Garantie 2 ans

- Service après-vente express pour la livraison de pièces détachées en 24h

- Service téléphonique après-vente pour l’installateur et le locataire (consommateur)

- Fabrication française