VARFAST ME 800

Bollitore multi-energia per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

-	Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

-	Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

-	Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

-	Serpentino addizionale in acciaio.

-	N.2 attacchi ausiliari posti sul circuito primario, immediatamente sopra al serpentino solare.

-	Pozzetto addizionale per sonda di temperatura a livello serpentino.

-	Coibentazione  in poliuretano morbido, spessore mm 100.

-	Rivestimento in polipropilene morbido.

Dotazione di serie:

-	Cannetta rompi getto.

-	Connessione per ricircolo sanitario.

Dati tecnici principali:

-	Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

-	Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

-	Pressione d’esercizio serpentino: 10 bar.

-	Superficie di scambio tank in tank: 2,65 mq.

-	Superficie di scambio serpentino: 3,00 mq.

-	Dimensioni: D x H = 790mm x 2000mm (diametro senza isolamento).

-	Capacità totale: 800 Lt.

-	Capacità primario: 517 Lt.

-	Capacità sanitario: 263 Lt.

-	Capacità serpentino: 20 Lt.

-	Perdite di carico serpentino: 216 mbar.

-	Perdite di carico intercapedine: 50 mbar.

-	Potenza max assorbita dal serpentino: 35 kW.

-	Potenza max assorbita: 53 kW.

-	Portata del serpentino: 3000 Lt./h.

-	Portata primario: 3000 Lt./h.

Marca YGNIS - Modello VARFAST ME 800