VARTANK-V 750

Accumulo per acqua calda sanitaria per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3 completo di protezione catodica.

- Nr. 2 flange di ispezione con diametro 300 mm idonee per l’inserimento di scambiatori in rame alettato.

- Coibentazione con materassino di poliestere morbido di spessore pari a 100mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati Tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Capacità totale: 750 Lt.

- Misure di ingombro (D x H): 950mm x 2090mm.

- Collegamenti sanitario: diametro 1” ¼

- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½

- Attacco sonda diametro ½ ”

- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”

- Peso a vuoto: 198 kg.

Marca YGNIS – Modello: VARTANK-V 750