VARFIRST HS 1500

Accumulatore inerziale per acqua di riscaldamento in acciaio al carbonio a singolo serpentino per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.

- Scambiatore di calore a serpentino fisso in acciaio al carbonio per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.

- Coibentazione in poliestere morbido, spessore 100mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati tecnici principali:

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Superficie di scambio serpentino basso: 3,6 mq.

- Capacita totale: 1500 Lt.

- Attacchi M/R riscaldamento: Ø 1" ½ .

- Collegamenti serpentino: diametro 1”

- Attacchi sonde: Ø ½” .

- Peso a vuoto: 210 kg.

- Dimensioni di ingombro (D x H): 1200mm x 2200mm.

Marca YGNIS – Modello: VARFIRST HS 1500