VARFIRST H-C 500

Accumulatore inerziale per acqua calda/refrigerata, per installazioni a basamento, avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio non trattato.

- Predisposizione all’installazione di sonde di temperatura alle varie altezze.

- Coibentazione di poliuretano rigido iniettato con barriera al vapore (anticondensa) di spessore 50 mm.

- Rivestimento esterno in ABS di colore grigio.

- N. 4 attacchi Ø 1”1/4 per connessioni mandata/ritorno impianto.

- N. 2 attacchi Ø 1/2" ausiliari per sonde e/o termometri aggiuntivi.

- N. 1 attacco Ø 1” 1/2 per collegamento resistenza elettrica (opzionale).

Dati Tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio primario: 6 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Temperatura minima di esercizio: 6°C.

- Capacità totale: 500 Lt.

- Peso a vuoto: 70 Kg.

- Misure di ingombro (D x H): 750mm x 1631mm.

Marca YGNIS – Modello: VARFIRST H-C 500