RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE

CORSAIRE 2

Le chauffage de la salle de bains et le séchage des serviettes sera assuré par un radiateur sèche-serviettes de marque THERMOR modèle CORSAIRE 2. Il sera disponible en version électrique, avec les caractéristiques suivantes :

Châssis :

- Appareil avec collecteurs carrés et tubes ronds

- Carrosserie en acier

- Peinture epoxy polyester

- Interface de commande installée en bas de l’appareil

- 1 barre de portage amovible

- Colori Blanc brillant RAL 9016

Puissances et élément chauffant :

Thermoplongeur et fluide caloporteur

Largeur standard (50 et 55 cm) : 500W – 750W – 1000W

Largeur étroite 40 cm : 300W – 500W

Boîtier de commande :

- En bas de l’appareil, incliné pour une bonne lisibilité de la température

- Boîtier digital

- Ecran tactile

- Interrupteur marche/arrêt sous le boîtier

- Accès direct à la fonction boost via une touche dédiée

- Affichage de la température de consigne à 0.5° C près

- Fonction de restriction : enregistrement d’une température de consigne maximum (comprise entre 22 et 28°c, par défaut à 28°c)

- Verrouillage possible des commandes

- Notice de prise en main rapide, toujours à portée de main, disponible au dos du boîtier de commande

Régulation :

- Fonction boost : la fonction permet de lancer la chauffe du cadre à 100% pour chauffer la pièce ou sécher/chauffer les serviettes. Pendant une durée déterminée par l’utilisateur entre 15 minutes et 1 heure (par pas de 15 minutes) – 15 minutes par défaut.

- Mode manuel : l’appareil suit la température réglée (ajustement de la température de 7° à 28° par pas de 0.5° C)

- Mode programmation : 7 programmes pré-définis et modifiables

- Programmable par fil pilote 6 ordres (Eco, Confort, Confort -1, Confort -2, hors-gel, arrêt chauffage)

Certificats et normes :

- Compatible ERP 2018 & 2025

- CE 1275/2008 (concerne les exigences d’éco-conception relatives à la consommation d’électricité en mode veille)

- NF performance 2*

- EN 60335-2-43 (les sèche-serviettes doivent être en basse tension)

- Coefficient d’Aptitude : 0,1 pour l’ensemble de la gamme éléctrique

- Fil pilote 6 ordres

- Classe II, IP 24

- IK08

Installation rapide :

- 3 points de fixation

- Barre de portage fournie dans l’emballage, non-montée de série, amovible

- Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

- Emballage sans polystyrène